# Powodzie dorzecza Odry

O wielkości i rozmiarach wezbrań decyduje przede wszystkim natężenie opadu oraz jego przestrzenny rozkład. Nie bez znaczenia jest również kształt powierzchni dorzecza oraz orografia terenu, które w przypadku Odry zasługuje na specjalne podkreślenie. Dorzecze Odry jest bardzo rozwinięte i wyjątkowo asymetryczne. Zlewnie lewostronnych dopływów, których obszary źródłowe leżą w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim oraz Olzy wypływającej z Beskidu Śląskiego, zalicza się do rzek górsko-nizinnych. Układ hipsometryczny mezoregionu jest zróżnicowany, wyróżnić tu można trzy zasadnicze typy krajobrazu: górski i podgórski, wyżynny oraz nizinny. Zróżnicowanie środowiska tego obszaru wpływa nie tylko na ilość opadów, ale także na szybkość spływu i możliwości retencyjne zlewni.

Wezbrania powodziowe występują w dolinie Odry prawie corocznie, bądź w górnym jej biegu, bądź w dolnym, bądź też na całej jej długości. Z podanych w tab.1. częstości występowania maksymalnych opadów dobowych wynika, że miesiącami o dużym zagrożeniu powodziowym na Odrze jest lipiec i sierpień.

- W latach 988-1774 kroniki zanotowały 36 wielkich powodzi w dorzeczu Odry.

- W XIX w. katastrofalne powodzie wystąpiły w latach: 1813, 1854, 1855 i 1888 .

- W XX wieku wystąpiło szereg groźnych wezbrań między innymi w latach 1903, 1915, 1924, 1938, 1940, 1947, 1958, 1960, 1963, 1964, 1965, 1970, 1972, 1977, 1980, 1985, 1997. Największa powódź, o niespotykanych dotychczas rozmiarach, przekraczających najbardziej katastroficzne oceny, wystąpiła w lipcu 1997 r., druga po niej to powódź również z lipca 1903 r., która uchodziła za największą powódź XX wieku aż do lipca 1997 r.

Tabela  1. Częstość występowania maksymalnych opadów dobowych (1960-1980)

| Zlewnia rzeka | M i e s i ą c e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max dobowe [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Olza Kłodnica Mała Panew Nysa Kłodzka Oława, Ślęza, Bystrzyca, Widawa Kaczawa Barycz Bóbr | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - | - 1 - - - - - - | 1 3 1 3 2 4 1 4 | 3 5 7 4 5 2 5 4 | 5 4 8 4 5 5 3 3 | 4 5 6 4 7 7 4 6 | 1 - 4 1 2 1 1 1 | - 1 - - - 1 1 1 | - - - - - - 1 - | - - - - - - - - | 147.5 VII 106.7 IX 97.0 VII 165.5 VI 156.4 VI 94.8 VIII 98.9 VIII 149.7 VII |

Na podstawie analizy historycznych przebiegów wezbrań w dorzeczu Odry można wyróżnić trzy typy formowania się fal powodziowych:

- zasięg opadów krytycznych obejmuje górską część dorzecza powodując gwałtowny wzrost stanów wody na górnej Odrze, jak również na wszystkich dopływach jej górnego i środkowego biegu - np. wezbranie z 1997 r.,

- zasięg opadów krytycznych obejmuje źródłową część dorzecza Odry. Koncentryczny układ rzek w tej części zlewni (Odra, Ostrawica, Olza, Opawa) oraz zbliżone ich długości powodują nakładanie się fal na krótkim odcinku Odry od ujścia Opawy do ujścia Ostrawicy. Opawa uczestniczy najczęściej w rozbudowie jej części opadającej, natomiast Olza powoduje wydłużanie czasów trwania stanów wysokich w fazie kulminacji, względnie tworzy odrębny szczyt, np. wezbranie z 1985 r.

- zasięg opadów krytycznych obejmuje zlewnie dopływów środkowego biegu Odry (Kaczawa, Bóbr, Nysa Łużycka), jak np. fala z 1965 r.

Wymienione scenariusze formowania się fali powodziowej na Odrze dobrze obrazuje przebieg największych pięciu wezbrań z okresu 1903-1997 (tab.2.). Powodziowość dopływów prawobrzeżnych Odry (Mała Panew, Stobrawa, Widawa, Barycz) jest mała w porównaniu z lewobrzeżnymi.

Tabela  1. Przepływy maksymalne dla największych wezbrań na Odrze w XX w.

| Przekrój | Powierzchnia zlewni | Przepływy maksymalne [m3/s] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [km2] | 1903* | 1965 | 1977 | 1985 | 1997 |
| Chałupki Krzyżanowice Miedonia Koźle Krapkowice Opole Ujście Nysy Brzeg Most Oława Most Trestno Brzeg Dolny Malczyce Ścinawa Głogów Nowa Sól Cigacice Mietków Połęcko Słubice | 4666.2 5874.8 6744.0 9173.6 10720.6 10989.2 13454.9 19731.6 19981.1 20561.2 26428.0 26812.4 29583.8 36393.8 36780.3 39887.6 40396.7 47152.0 53382.0 | - - 2000 - - - 2500 - - - - - 2200 - 1975 - - 1740 1740 | 519 854 885 827 890 891 925 936 1040 1210 1330 1330 1200 1240 1200 1170 1200 1370 | 738 930 960 886 974 1014 1191 1300 1250 1650 1580 1470 1490 1430 1500 1540 1350 1680 | 1050 1321 1337 1287 1307 1306 1233 1350 1380 1480 1440 1510 1230 1260 1270 1280 1280 1290 | 2160 - 3100 3290 3430 3500 - 3530 3550 3640 3200 3100 3000 3040 3040 3050 3200 3200 2500 |

* Na podstawie Sommer Hochwasser der Oder von 1813 bis 1903, Drt Karl Fischer,  Berlin 1907

Innym ważnym czynnikiem kształtującym fale powodziowe są czasy koncentracji. Przyjmując jako główny czynnik decydujący o czasie koncentracji długość rzeki, można dokonać wstępnej oceny nakładania się fal z poszczególnych dopływów. Długość głównych dopływów Odry do przekroju ujścia Olzy do Odry (km 27,7) wynoszą:

- Ostrawica      - 87 km

- Olza            - 86 km

- Odra            - 120 km

- Opawa          - 145 km

Jeżeli dodatkowo uwzględnimy, że Ostrawica jak i Olza wypływają z masywu Beskidzkiego, to nakładanie się fal wywołanych w głównej mierze Ostrawicą i Olzą jest zjawiskiem naturalnym. W przekrojach ujściowych innych większych dopływów, długości ich i Odry kształtują się następująco:

- Mała Panew              L = 132 km;                Odra               L = 218 km (165%)

- Nysa Kłodzka           L = 181 km;                Odra                L = 240 km (133%)

- Kaczawa                   L = 184 km;                Odra                L = 375 km (204%)

- Barycz                      L = 133 km;                Odra                L = 437 km (329%)

- Bóbr                         L = 272 km;                Odra                L = 575 km (211%)

Procentowy udział długości Odry w odniesieniu do długości poszczególnych dopływów potwierdza obserwowane przy naturalnych wezbraniach znaczne wyprzedzenie kulminacji dopływów w stosunku do Odry. Najmniejsze wyprzedzenie kulminacji posiada Nysa Kłodzka. Wyprzedzenie to nieznacznie zmniejszają zbiorniki Otmuchów i Nysa, co jest wywołane wydłużeniem części opadającej fali Nysy Kłodzkiej.

Prawdopodobieństwo katastrofalnych wezbrań obejmujących zarówno górną, środkową i dolną Odrę jest bardzo małe. W dolnym biegu Odry występują przeważnie powodzie wiosenne, związane często z pochodem lodów, a także w czasie nie sprzyjających sztormów na Bałtyku, utrudniających spływ wód wezbrania do morza. Ogólną orientację o wielkości stanów i przepływów maksymalnych w czasie wezbrań na Odrze podaje tab. 2 i 3.

Tabela 3.Maksymalne stany wody podczas wezbrań na Odrze

| Przekrój | Stan alarm. [cm] | Stan wody [cm] |  |  |  |  |  |  | Przekroczenie stanu alarm. w 1997 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1960 | 1965 | 1970 | 1972 | 1977 | 1985 | 1997 | [m] |
| Chałupki Miedonia Ujście Nysy Trestno Ścinawa Połęcko Słubice | 420 600 530 430 400 350 370 | 604 790 618 548 512 382 400 | 532 766 620 556 573 484 532 | 549 756 580 486 448 316 305 | 611 789 628 550 511 376 379 | 592 781 642 602 606 513 - | 660 838 656 586 577 476 - | 705 1045 768 724 732 595 657 | 2.85 4.45 2.38 2.94 3.32 2.45 2.87 |